Проект

РЕШЕНИЕ

Восточно-Сибирской региональной научно-практической конференции

по вопросам сейсмобезопасности в строительстве

С 13 по 14 декабря 2011 года в г. Иркутске, была проведена Восточно-Сибирская региональная научно-практическая конференция по вопросам сейсмобезопасности в строительстве.

В работе конференции приняло участие более 200 специалистов, представляющих свыше 60 научно-исследовательских, проектных, изыскательских и строительных организаций. В работе конференции также приняли участие представители региональных органов власти Иркутской области и Республики Бурятия, службы архитектуры Иркутской области, Агентства государственной экспертизы в строительстве Иркутской области и др.

Конференция была подготовлена и проведена ОАО «НИЦ Строительство», Правительством Иркутской области, Союзом Строителей Иркутской области, Иркутским Научным Центром СО РАН, Научно-исследовательским Иркутским Государственным Техническим Университетом, СРО НП «БайкалРегионПроект», ОАО «Иркутскгипродорнии».

Председателем оргкомитета конференции был Заместитель Председателя Правительства Иркутской области Н.С.Хиценко. Работу Президиума конференции возглавил руководитель секции «Сейсмобезопасность» Союза строителей Иркутской области генеральный директор ОАО «Иркутскгипродорнии» А.Я.Косяков.

ОАО «НИЦ Строительство» представлял В.И. Смирнов - руководитель Центра исследований сейсмостойкости сооружений ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко, от Иркутского научного центра делегацию возглавлял Член-корреспондент Российской Академии естественных наук, доктор геол. - минрал. наук, профессор К.Г.Леви, службу архитектуры Иркутской области – главный архитектор Иркутской области  В.В.Распутин.

С приветствием выступил Заместитель Председателя Правительства Иркутской области Н.С.Хиценко. Вопросы обеспечения сейсмобезопасности в рамках реализации Программы строительства в Иркутской области на 2012-2015г.г. были освещены министром строительства  и дорожного хозяйства Иркутской области А.Н.Орешковым.

В течение двух рабочих дней конференции было представлено более 20 докладов.

В докладах были отражены наиболее актуальные проблемы сейсмостойкого проектирования  и строительства Прибайкалья,  включая научные исследования.

В специальных докладах был освещен СП 14.13330.2011 «Сейсмостойкое строительство. Нормы проектирования» / Актуализированная редакция СНиП II-7-81*, введенный в действие 20 мая 2011 года.

Был проведен круглый стол, на котором участники конференции обменялись мнениями.

Участники конференции отметили высокий научный уровень сделанных докладов, актуальность поднятых проблем и их практическую значимость, положительно оценили уровень её организации и выразили благодарность её организаторам.

В результате обсуждения докладов конференции, обмена мнениями, дискуссий принято решение, представленное ниже.

1. Прибайкалье является одним из наиболее активных в сейсмическом отношении регионов России. Для адекватной оценки сейсмического риска, формирования исходных данных для сейсмостойкого проектирования и строительства, а также для решения проблем сейсмобезопасности региона в целом, необходим непрерывный мониторинг и анализ  сейсмотектонических процессов на значительной территории и в течение длительного времени. Необходим также инженерно-технический анализ зданий и сооружений, находящихся на этой территории и оценка результатов последствий воздействия на них землетрясений. Решение этих сложных и масштабных задач невозможно без активного участия всех ветвей государственной власти федерального, регионального и муниципального уровней.

2. Самоустранение органов государственной власти от решения проблем сейсмобезопасности региона является недопустимым и ведет к неоправданному возрастанию сейсмических рисков.

3. Основным инструментом участия органов государственной власти в обеспечении сейсмобезопасности региона является формирование, определение источников финансирования и реализация долгосрочных целевых программ с привлечением научно-технического потенциала предприятий и организаций Прибайкалья и ведущих научно-исследовательских центров России.

4. Приоритетным направлением региональных целевых программ в области сейсмобезопасности на первом этапе должна быть разработка научно-методических материалов и нормативных документов, применение которых позволит выполнить достоверную оценку сейсмических рисков и реализовать комплекс мероприятий, направленных на их снижение до приемлемого уровня.

5. Сейсмический риск возрастает с увеличением балльности территории и плотности её заселения. В этой связи особое значение приобретает вопрос об актуализации карт сейсмического микрорайонирования г.Иркутска, а также о составлении карт СМР таких городов, как  Шелехов, Ангарск, Улан-Удэ и других населенных пунктов и промплощадок с опасными производствами, находящимися в непосредственной близости к возможным очагам землетрясений. В процессе выполнения работ по актуализации и разработки карт СМР их необходимо дополнить графиками коэффициентов динамичности и пакетами расчетных акселерограмм в соответствии с РСН 60-86 «Инженерные изыскания для строительства. Сейсмическое микрорайонирование. Нормы производства работ».

6. Внести изменения в Местные нормативы градостроительного проектирования г. Иркутска утвержденные постановлением администрации г. Иркутска от 15 июля 2011 года N 031-06-1287/11 в части недопустимости определения сейсмичности площадки строительства на основании карты сейсмического микрорайонирования, составленной в 1988 г. ВостСибТИСИЗом, поскольку данный документ утратил силу и может использоваться только как справочный материал. До выхода актуализированных карт для определения сейсмичности площадки строительства рекомендуется обязать заказчика предусмотреть проведение сейсмического районирования площадки строительства.

7. С целью построения наиболее достоверных карт сейсмического микрорайонирования и формирования необходимых для проектирования исходных данных в части графиков коэффициента динамичности и пакетов расчетных акселерограмм землетрясений, поручить ИЗК СО РАН совместно с БФ геофизической службы СО РАН в рамках долгосрочной целевой программы разработать методику проведения сейсмического микрорайонирования территории Прибайкалья, в которой использовать особенности региона, связанные с постоянной сейсмической активностью. Данную методику согласовать с Институтом физики Земли им. О.Ю. Шмидта РАН и с Минрегионом РФ.

8. Наличие утвержденной методики позволит получать достоверные и сопоставимые результаты сейсмического районирования, выполняемого различными изыскательскими организациями, имеющими допуск на выполнение сейсмического микрорайонирования.

9. Внести изменения в долгосрочную целевую программу Иркутской области «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Иркутской области на 2011-2014 годы» в части увеличения средств на НИОКР, а также предусмотреть средства на повышение сейсмической устойчивости объектов жизнеобеспечения.

Особое внимание должно уделяться обеспечению сейсмической устойчивости опасных объектов, отказы которых могут привести к тяжелым экономическим, социальным и экологическим последствиям.

10. Возобновить с 2012 года вибрационные испытания региональных типов зданий для экспериментальной оценки фактической сейсмостойкости строительного фонда Прибайкалья в соответствии с долгосрочной целевой Программой.

11. Признать ошибочным отмену в марте 2011 г. положения Градостроительного кодекса о том, что схемы территориального планирования должны разрабатываться на основе инженерных изысканий. Предлагается включить в Градостроительный кодекс и в новую редакцию СП 14.13330.2011 требование о том, что в сейсмических районах схемы территориального планирования должны разрабатываться на основе карт сейсмического микрорайонирования.

12. Продолжить работу по совершенствованию норм проектирования в сейсмических районах в следующих направлениях:

- в части изложения линейно – спектрального метода дать его современное изложение;

- в части изложения требований к расчетам во временной области дать рекомендации по формированию пакета расчетных акселерограмм землетрясений и снабдить свод правил по строительству в сейсмических районах электронным приложением с рекомендуемыми пакетами акселерограмм для наиболее сейсмически активных регионов России;

- гармонизировать нормативный документ по сейсмостойкому строительству с другими нормативными документами по проектированию стальных, железобетонных конструкций, конструкций из других материалов (дерева, пластмасс, алюминия и т.д.) в части законов деформирования при знакопеременном сложном нагружении и формировании критериев прочности для сложного напряженного состояния при циклическом нагружении;

- в п. 5.2 СП 14.13330.2011 значительно сократить перечень объектов, указанных в п. 2 табл. 3, расчет которых необходим на МРЗ по акселерограммам землетрясений по СТУ, так как в этот перечень попадают объекты малоэтажной массовой застройки (больницы, школы, дошкольные учреждения, подразделения ГО ЧС и т.д.). Расчет таких сооружений на повышенную сейсмическую нагрузку вполне возможно допустить линейным спектральным методом. Например, вполне можно допустить возможность расчета на

МРЗ по спектральному методу зданий до 5 этажей включительно, имеющих простую регулярную структуру, удовлетворяющую требованиям п.6 СП 14.13330.2011.

Следует более четко сформулировать область применения линейно-спектрального метода и метода расчета по акселерограммам землетрясений с учетом различных нелинейностей, не привязывая их к расчетам на ПЗ и МРЗ.

Исключить из норм требование обязательного расчета по линейно-спектральному методу существенно нелинейных систем и систем со значительным проектным демпфированием, поскольку для таких систем линейно-спектральный метод неприменим.

13. Обратиться в правительство РФ с требованием о необходимости актуализации его Распоряжения от 21 июня 2010 г. № 1047-р об утверждении Перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" в связи завершением актуализации около 25 СНиПов и вступлением их в силу по Решению Минрегиона в форме сводов правил. При этом обязательным требованиям отнести требования, изложенные в разделах 1-5 СП 14.13330.2011.

14. При формировании бюджетов различных уровней предусматривать средства для сейсмического мониторинга. На этой основе рекомендовать геофизической службе РАН расширить сеть станций сейсмического мониторинга, в том числе на грунтах разной категории. Обязать геофизическую службу РАН публиковать в сети Интернет цифровые записи землетрясений.

15. Признать недопустимо низкой степень инструментальной изученности опасных сейсмических воздействий на территории Прибайкалья и необходимость создания полноценной службы регистрации сильных колебаний грунта. В связи с этим рекомендовать Министерству регионального развития РФ и Российской академии наук способствовать созданию такой службы как на базе существующих и проектируемых сейсмических станций, так и путем создания дополнительных автономных пунктов регистрации, в том числе и на строительных объектах, а также на скальных, средних и мягких грунтах, типичных для конкретных регионов.

16. Одобрить концепцию и методологию исследований по актуализации общего сейсмического районирования территории России, возглавляемых Российской академией наук, и создание широкого набора вероятностных карт ОСР следующего поколения, характеризующих разную степень сейсмической опасности, и на которых, наряду с традиционными представлениями интенсивности сейсмических воздействий в баллах, будут показаны ожидаемые величины максимальных ускорений колебаний грунта.

17. С целью гармонизации исследований по ОСР, ДСР и СМР признать важным использование стандартизованного вероятностного анализа сейсмической опасности (ВАСО) и представление интенсивности сейсмических воздействий не только в целочисленных, но и в дробных долях балла, что необходимо не только для СМР, учитывающего влияние на сейсмический эффект реальных грунтовых условий, но и для представления сейсмических воздействий в терминах ускорений колебаний грунта.

18. Считать совершенно необходимой координацию и совместную работу по данному направлению организаций и специалистов сейсмологического и инженерного направлений.

19. Признать, что предложенный проект новой редакции карт общего сейсмического районирования ОСР-2012 нуждается в существенной корректировке и доработке с привлечением широкого круга специалистов в области сейсмологии и строительного проектирования. Научно обоснованные расчетные параметры сейсмических воздействий, основанные на имеющихся региональных данных для территории РФ, должны быть представлены специализированными организациями, в т.ч. ИФЗ РАН, Институтом Геоэкологии, ПНИИИС, при участии ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко.

20. Регулярно проводить Восточно-Сибирскую региональную научно-практическую конференцию по вопросам сейсмобезопасности в строительстве с интервалом один раз в два года.